Утверждаю:

Технический директор

ООО «ГМС Инжиниринг»

____________ Васин А.В.

«____»______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на изготовление и поставку корзин кондиционеров

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| 1.1. Название объекта | Комплекс зданий в составе 4 корпусов, включающихнежилые помещения для временного проживания, являющихся частью Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, влд. 71/22 – корпус 1,2 и автостоянка. |
| --- | --- |
| 1.2. Представитель Заказчика (Ф.И.О., организация, должность, контактный телефон) | Плахтюков Михаил Александрович ООО «ГМС Групп», Главный конструктор НВФ, тел. 8 (964) 766-99-22 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

| 2.1. Место нахождения объекта | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, влд. 71/22 |
| --- | --- |
| 2.2. Ветровой район строительства (по СП 20.13330.2011) | I |
| 2.3. Гололедный район строительства (по СП 20.13330.2011) | II |
| 2.4. Степень огнестойкости, классы конструктивной и функциональной пожарной опасности здания | Степень огнестойкости здания- I (СНиП 31-01-2003) Класс пож. опасности строит.констр.- К0 (СНиП 2101-97*) Класс конструктивной пож. опасности – С0 Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 |
| 2.5. Высота здания (по СП 1.13130.2009, п.3.1), м. | 68,400 м |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

| 3.1. Наименование (маркировка) | ФК-5.1; ФК-5.2; ФК-5.3; ФК-2.8; ФК-1.5; ФК-1.6; ФК-1.7; ФК-4.1; ФК-1.8; ФК-1.9; ФК-4.3; ФК-2.5; ФК-2.6; ФК-2.7; ФК-4.2; ФК-5.9 |
| --- | --- |
| 3.2. Размер экрана (HxL), мм | 1800х1800х500мм - ФК-5.1 1800х1500х500мм - ФК-5.2 1800х1200х500мм - ФК-5.3 2250х1050х450мм - ФК-2.8 2100х900х450мм - ФК-1.5; ФК-1.6; ФК-1.7; ФК-4.1 2100х1050х450мм - ФК-1.8; ФК-1.9; ФК-4.3 2250х900х450мм- ФК-2.5; ФК-2.6; ФК-2.7; ФК-4.2 1800х1850х500мм - ФК-5.9 |
| 3.3. Количество корзин | Корпус 1 - 280 шт. Корпус 2 - 479 шт. |
| 3.4. Конструктивная схема корзины | Сборная конструкция, состоящая из несущих кронштейнов, закрепляемых на строительном основании и экрана, закрепляемого к несущим кронштейнам |
| 3.5. Материал экрана и кронштейна | Экран: - Панель фронтальная t=0.8мм оцинкованная сталь марки 08ПС (с перфорацией 38мм) - Панель боковая t=0.8мм оцинкованная сталь марки 08ПС (с перфорацией 38мм) Кронштейн: - уголок t=3мм марка стали СТЗСП - уголок t=2мм марка стали СТЗСП - швеллер t=3мм марка стали СТЗСП |
| 3.6. Тип покрытия | На детали из СТ3ПС наносится двухслойное покрытие из полимерного цинконаполненного грунта и полимерной краски суммарной толщиной не менее 60 мкм. |
| 3.7. Цвет корзин | RAL8028; RAL7047; RAL7036 (АР11 лист 14) |
| 3.8. Материал строительного основания для крепления корзин | Монолитный железобетон |
| 3.9. Облицовка | 1-й Этаж керамогранитные плиты с 2-го Этажа фиброцементные плиты |
| 3.10. Вынос плоскости облицовки относительно строительного основания | 280-380 мм |

- НЕСУЩАЯ ПОДСИСТЕМА

| 4.1. Тип несущих кронштейнов | Стальные кронштейны с полимерным покрытием. В конштейнах предусмотреть отверстия для крепления внешнего блока кондиционера |
| --- | --- |
| 4.2. Нагрузки | - Вес конструкции корзины с кронштейнами; - Вес кондиционера (макс. 70 кг) - Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016; - Гололедная нагрузка по СП 20.13330.2016; |
| 4.3. Коэффициенты надежности по нагрузкам | - Для веса конструкций корзин - и веса кондиционеров принять равным 1,05; - Для ветровой нагрузки - 1,4 по СП 20.13330.2016; - Для снеговой нагрузки - 1,4 по СП 20.13330.2016; - Для гололедной нагрузки - 1,8 по СП 20.13330.2016. |
| 4.4. Расчет прочности | Представить на согласование расчетные схемы нагрузок с опорными реакциями, расчеты несущей способности кронштейнов по 1-й и 2-й группам предельных состояний |

- СПОСОБ  КРЕПЛЕНИЯ

| 5.1. Крепление несущих кронштейнов к строительному основанию | Анкерные крепления по результатам расчета |
| --- | --- |
| 5.2. Крепление экрана к несущим кронштейнам | Болтовые соединения по результатам расчета |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

| Общие виды и схемы установки корзин кондиционеров | Лист 3-11 |
| --- | --- |

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

| Требования к составу проекта | Разработать раздел КМ (для согласования ) |
| --- | --- |

Примечание:

К коммерческому предложению приложить эскизы корзин узлы крепления с указанием сечений несущих элементов, а также расчеты прочности.

7. Ссылка на комплект исходной рабочей документации АР, Образец корзин :

https://cloud.mail.ru/public/hnqG/Ws7wdk7Pf

Главный конструктор НВФ____________________ М.А. Плахтюков                        26.05.2021