Чертёжные требования (узлы и сечения)

(Приложение №2 к ТЗ — требования к комплекту КМ, КМД и исполнительной  документации)

Исполнитель обязан предоставить в составе предложения комплект чертежей в масштабе 1:10 / 1:5, включая:

| Узел 1 | Сопряжение створки и рамы (верхний узел крепления) | — Указать профили KN50/CT71, уплотнитель TNY-007, направляющую KN45551, крепёж BC 5.5×50 — Привязка к приводу Dorma TS83 и датчику DK tech 68 |
| --- | --- | --- |
| Узел 2 | Заполнение стеклопакетом | — Указать вставку K7C1109, прокладку K7 12,5 мм, уплотнитель TNY-001, толщину СП (24/46 мм) — Обозначить тип стеклопакета (одно-/двухкамерный, триплекс) |
| Узел 3 | Сопряжение с проёмом (анкеровка) | — Глубина заделки ≥80 мм, шаг анкеров ≤600 мм — Требования к выравниванию: отклонение ≤±5 мм по вертикали/горизонтали |
| Узел 4 | Установка системы «Анти-паника» | — Guardian 8504 + ПУ-5АРОМ, высота оси ручки — 1050±20 мм от пола — Открытие створки вручную ≥90° без сопротивления |
| Узел 5 | Электрическое подключение | — Схема: 220 В → ЩУ → РИП → Приводы TS83 + Датчик DK tech 68 — Цветовая маркировка по ПУЭ (L — коричневый, N — синий, PE — жёлто-зелёный) |

Обязательные узлы (масштаб 1:2 или 1:1)

Обязательные сечения

- Сечение А-А: вертикальное по центру проёма (показать створки, направляющую, приводы, СП).

- Сечение Б-Б: горизонтальное по высоте ручки (уровень 1050 мм).

✅ Все чертежи должны быть подписаны инженером-конструктором с указанием ФИО, должности, даты, штампа организации.