1. Формуляр спецификации (ведомость материалов)

(для включения в тендерную документацию как Приложение №1 к ТЗ)

| 1 | Алюминиевая система рамы и створок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Профиль несущий (рама) | Sial KN50 | 12.8 | п.м. | RAL 7016, толщина стенки ≥1.4 мм, с фернитовыми блоками |
| 1.2 | Профиль створочный | Sial CT71 | 12.8 | п.м. | RAL 7016, совместим с KN50, толщина ≥1.2 мм |
| 1.3 | Направляющая верхняя | KN45551 | 6.4 | п.м. | длина 400 мм — 16 шт. (шаг 400 мм), сталь оцинкованная |
| 1.4 | Планка крепёжная | KI45309D | 4 | шт. | для монтажа приводов |
| 1.5 | Вставка профильная | K7C1109 (18 мм) | 25.6 | п.м. | уплотнительная, для стеклопакета |
| 1.6 | Крепёж-саморез | BC 5.5×50, A2 | 64 | шт. | DIN 7981, нерж. сталь |
| 1.7 | Крепёж-саморез | BC 4.2×70, A2 | 32 | шт. | DIN 7982, нерж. сталь |
| 1.8 | Прокладка фернитовая | K7 12,5 мм, 2 слоя | 25.6 | п.м. | для компенсации теплового расширения |
| 2 | Заполнение створок (на выбор заказчика) |  |  |  | указывается в КП |
| 2.1 | Стеклопакет однокамерный | СП 24 мм: 4М1–12Ar–4М1 | 2 | шт. | площадь ~13.2 м², ГОСТ 24866-2014, ГОСТ 30698-2014 |
| или |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Стеклопакет двухкамерный (без триплекса) | СП 46 мм: 6.30К–14Ar–4М1–16Ar–6.30К | 2 | шт. | — // — |
| или |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Стеклопакет двухкамерный с триплексом | СП 46 мм: 4.4.2–12Ar–4М–12Ar–4.4.2 | 2 | шт. | ударостойкий, ГОСТ 30826-2014 |
| 3 | Уплотнения |  |  |  |  |
| 3.1 | Уплотнитель стеклянной кромки | TNY-001 | 51.2 | п.м. | EPDM, морозостойкий до –50°C |
| 3.2 | Уплотнитель рамный | TNY-007 | 25.6 | п.м. | EPDM, RAL 7016 (серый) |
| 4 | Автоматика и фурнитура |  |  |  |  |
| 4.1 | Привод раздвижной | Dorma TS83 | 2 | шт. | с регулируемой задержкой закрывания, защита от защемления, ресурс ≥1 000 000 циклов |
| 4.2 | Датчик движения | Dorma DK tech 68 | 1 | шт. | для автоматического открывания, IP54, 24 В пост. тока |
| 4.3 | Система «Анти-паника» | Guardian 8504 + ПУ-5АРОМ | 2 компл. | шт. | ручка-нажим с ключом на обе створки |
| 4.4 | Резервный источник питания (РИП) | не менее 3 ч автономии | 1 | шт. | 12 В / 7 А·ч, с индикацией заряда |
| 4.5 | Электрощиток управления | IP54, встроенный | 1 | шт. | с автоматом 6А, клеммами, маркировкой |
| 5 | Монтажные и вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| 5.1 | Анкерные крепления M10 | 12 | шт. | для фиксации рамы в проёме |  |
| 5.2 | Герметик силиконовый | нейтральный, RAL 7016 | 4 | тубы | для наружных швов |
| 5.3 | Провод ПВС 3×1.5 мм² | 20 | п.м. | для подключения автоматики |  |

✅ Примечание: Исполнитель в КП обязан указать, какой тип стеклопакета предлагается, с приложением протоколов испытаний (сопротивление теплопередаче R₀, звукоизоляция Rw, ветровая нагрузка C).